Bei einem 99Mo/99mTc Generator zerfällt sowohl das 99Mo (ca.14%) als auch 99mTc (100%) entsprechend der jeweiligen HWZ zu stabilem 99Tcstab. Während im Generator neben dem Zerfall des 99mTc gleichzeitig ständig neues 99mTc produziert wird, nimmt die „Menge“ von stabilem 99Tcstab stetig zu. Das Verhältnis der Atome von 99mTc zu 99Tcstab  wird demzufolge immer schlechter, erst recht im Eluat, wo kein frisches 99mTc mehr dazu kommt, während es gleichzeitig weiter zerfällt .

Was macht das, wenn doch z.B. für ein Knochenszintigramm messtechnisch 740 MBq, also alleine aufgrund der Aktivität, auf eine Spritze aufgezogen werden?

Unter der begründeten Annahme,  dass sich 99mTc und stabiles 99Tcstab chemisch gleich verhalten, dann bringt nur der chemisch gebundene Anteil (Atome) von 99mTc einen Beitrag zur Bilderzeugung. Ein Grossteil im Targetvolumen wird vom inaktivem 99Tcstab abgebunden, steht für eine Bindung mit 99mTc nicht mehr zur Verfügung. Wie also sehen die Verhältnisse im Generator und später im Eluat aus und wie kann man sie ggfls. beeinflussen/verbessern?

Aktivität von 99mTc [GBq], Atome 99mTc, Atome Tc-99 und Verhältnis der Atome

99mTc zu (99mTc +99Tcstab) [%] im Abstand von 24 h.

| 18,9 | 18,9 | 5,9E+14 | 1,8E+15 | 25% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14,8 | 14,8 | 4,6E+14 | 1,5E+15 | 24% |
| 11,5 | 11,5 | 3,6E+14 | 1,1E+15 | 24% |
| 8,9 | 8,9 | 2,8E+14 | 8,8E+14 | 24% |
| 6,9 | 6,9 | 2,2E+14 | 6,8E+14 | 24% |
| 5,4 | 5,4 | 1,7E+14 | 5,3E+14 | 24% |
| 4,2 | 4,2 | 1,3E+14 | 4,1E+14 | 24% |

Auch wenn sich die Aktivität des 99mTc und die Anzahl der Atome über die Tage ändern, so bleibt das Verhältnis der 99mTc -Atome  beim ersten Eluieren morgens gleichbleibend bei 24%.

Die Verkürzung der Zeitspanne (Eluierung) von 24 h auf 19 h (13:oo am Vortag bis 8:oo am nächsten Morgen) bringt eine Erhöhung von 24% auf 30% des Atomverhältnisses beim ersten morgendlichen Eluat.

Mittags (13:oo Uhr) ist der Tc-99m Anteil bei 64% (Empfehlenswert)

| 8:oo | 18,9 | 18,9 | 5,9E+14 | 1,8E+15 | 25% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:oo | 8,7 | 8,7 | 2,7E+14 | 1,6E+14 | 64% |
| 8:oo | 13,9 | 13,9 | 4,3E+14 | 1,0E+15 | 30% |
| 13:oo | 6,7 | 6,7 | 2,1E+14 | 1,2E+14 | 64% |
| 8:oo | 10,8 | 10,8 | 3,4E+14 | 7,8E+14 | 30% |
| 13:oo | 5,2 | 5,2 | 1,6E+14 | 9,3E+13 | 64% |
| 8:oo | 8,4 | 8,4 | 2,6E+14 | 6,1E+14 | 30% |
| 13:oo | 4,1 | 4,1 | 1,3E+14 | 7,3E+13 | 64% |
| 8:oo | 6,5 | 6,5 | 2,0E+14 | 4,7E+14 | 30% |
| 13:oo | 3,2 | 3,2 | 9,9E+13 | 5,6E+13 | 64% |
| 8:oo | 5,1 | 5,1 | 1,6E+14 | 3,7E+14 | 30% |
| 13:oo | 2,5 | 2,5 | 7,7E+13 | 4,4E+13 | 64% |
| 8:oo | 3,9 | 3,9 | 1,2E+14 | 2,8E+14 | 30% |
| 13:oo | 1,9 | 1,9 | 6,0E+13 | 3,4E+13 | 64% |

Was passiert, wenn man den Generator am Ende des Praxisbetriebs (17:oo Uhr) nochmal eluiert?

Das Atomverhältnis (Tc-99m Verhältnis) erhöht sich morgens von 30% auf 38%, mittags (13:oo Uhr) bleibt es bei 64%.

Wenn ein Generator bestellt wird, der auf Montags kalibriert ist, dann erfolgt die Herstellung vermutlich Freitags und ist zur Kalibrierungszeit 72 h alt. Das Verhältnis der Atome nach dieser Zeit (Lieferzeitpunkt) wäre lediglich 6%. Bei 48 h bis zur Anlieferung 11%.

Die EXCEL-Datei „MO_GEN“ (www.strlsch.de; Nützliche Tools) stellt das Werkzeug für weitere Untersuchungen.

(-> Entwicklung einer MO_GEN APP?; Einbindung in ein Nukl.Med. Informations-System)