Bei einem 99Mo/99mTc Generator zerfällt sowohl das 99Mo (ca.14%) als auch 99mTc (100%) entsprechend der jeweiligen HWZ zu stabilem 99Tcstab. Während im Generator neben dem Zerfall des 99mTc gleichzeitig ständig neues 99mTc produziert wird, nimmt die „Menge“ von stabilem 99Tcstab stetig zu. Das Verhältnis der Atome von 99mTc zu 99Tcstab  wird demzufolge immer schlechter, erst recht im Eluat, wo kein frisches 99mTc mehr dazu kommt, während es gleichzeitig weiter zerfällt .

Was macht das, wenn doch z.B. für ein Knochenszintigramm messtechnisch 740 MBq, also alleine aufgrund der Aktivität, auf eine Spritze aufgezogen werden?

Unter der begründeten Annahme dass sich 99mTc und stabiles 99Tcstab chemisch gleich verhalten, dann bringt nur der chemisch gebundene Anteil (Atome) von 99mTc einen Beitrag zur Bilderzeugung. Ein Grossteil im Targetvolumen wird vom inaktivem 99Tcstab abgebunden, steht für eine Bindung mit 99mTc nicht mehr zur Verfügung. Wie also sehen die Verhältnisse im Generator und später im Eluat aus und wie kann man sie ggfls. beeinflussen/verbessern?

Aktivität von 99mTc [GBq], Atome 99mTc, Atome Tc-99 und Verhältnis der Atome 99mTc zu (99mTc +99Tcstab) [%] im Abstand von 24 h.

| 1 | 19,3 | 6,0E+14 | 1,3E+16 | 4% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 15,0 | 4,7E+14 | 1,1E+16 | 4% |
| 3 | 11,7 | 3,7E+14 | 8,2E+15 | 4% |
| 4 | 9,1 | 2,8E+14 | 6,4E+15 | 4% |
| 5 | 7,1 | 2,2E+14 | 4,9E+15 | 4% |
| 6 | 5,5 | 1,7E+14 | 3,8E+15 | 4% |
| 7 | 4,3 | 1,3E+14 | 3,0E+15 | 4% |

Auch wenn sich die Aktivität des 99mTc und die Anzahl der Atome über die Tage ändern, so bleibt das Verhältnis der 99mTc -Atome  gleichbleibend bei 4% (jeweils 24 h Zeitdifferenz)

Wenn ein Generator bestellt wird, der Montags um 12:oo Uhr auf 20 GBq 99mTc kalibriert ist, dann erfolgt die Herstellung vermutlich Freitags und ist zur Kalibrierungszeit 72 h alt. Das Verhältnis der Atome nach dieser Zeit (Lieferzeitpunkt) wäre lediglich <1% (0,95%).

Im Folgenden ist die vorstehende Tabelle fiktiv mit  einer zweimaligen Eluierung  um 8:oo Uhr und um 13:oo Uhr. Bis auf den ersten Tag ist das Verhältnis der Atome morgens 6% und mittags 20%. Das ermöglicht auch am 7.Tag noch ca. 7 Knochenszintigraphien mit 740 MBq. Der Generator wird aber nur an 5 Wochentagen (Montag-Freitag) benutzt.

Die Verkürzung der Zeitspanne (Eluierung) von 24 h auf 19 h (13:oo am Vortag bis 8:oo am nächsten Morgen) bringt eine Erhöhung von 4% auf 6% des Atomverhältnisses. Eine Verbesserung, aber nicht wirklich nennenswert.

| 8:oo | 19,3 | 6,0E+14 | 1,3E+16 | 4% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:oo | 8,7 | 2,7E+14 | 1,1E+15 | 20% |
| 8:oo | 14,1 | 4,4E+14 | 7,3E+15 | 6% |
| 13:oo | 6,7 | 2,1E+14 | 8,4E+14 | 20% |
| 8:00 | 11,0 | 3,4E+14 | 5,6E+15 | 6% |
| 13:oo | 5,2 | 1,6E+14 | 6,5E+14 | 20% |
| 8:oo | 8,5 | 2,7E+14 | 4,4E+15 | 6% |
| 13:oo | 4,1 | 1,3E+14 | 5,1E+14 | 20% |
| 8:oo | 6,6 | 2,1E+14 | 3,4E+15 | 6% |
| 13:oo | 3,2 | 9,9E+13 | 3,9E+14 | 20% |
| 8:oo | 5,2 | 1,6E+14 | 2,7E+15 | 6% |
| 13:oo | 2,5 | 7,7E+13 | 3,1E+14 | 20% |
| 8:oo | 4,0 | 1,3E+14 | 2,1E+15 | 6% |
| 13:oo | 1,9 | 6,0E+13 | 2,4E+14 | 20% |

Was passiert also, wenn man den Generator am Ende des Praxisbetriebs (17:oo Uhr) nochmal eluiert?

Das Atomverhältnis erhöht sich von 6% auf 8% morgens, mittags (13:oo Uhr) bleibt es bei 20%. Es scheint keinen grossen Unterschied zu machen, den Generator abends nochmal zu eluieren, dennoch sind 8%  doppelt soviel wie 4% bei einem Eluieren alle 24h.

Eine zweite Eluierung am Ende der Mittagspause allerdings scheint sinnvoll, vielleicht auch öfteres Eluieren alle 2 h?

Die EXCEL-Datei „MO_GEN“ (www.strlsch.de; Nützliche Tools) stellt das Werkzeug für weitere Untersuchungen.

(-> Entwicklung einer MO_GEN APP?; Einbindung in ein Nukl.Med. Informations-System)